1. Компьютерные сети. Определение, состав, основные понятия (канал связи, протокол, метод доступа).	2

2. Преимущества использования сетей	3

3. Семиуровневая модель OSI. Взаимодействие уровней модели OSI. Формирование пакета каждого уровня семиуровневой модели. Краткая характеристика уровней модели.	4

4. Прикладной уровень (Applicationlayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы прикладного уровня.	6

5. Сеансовый уровень (Sessionlayer) модели OSI. Понятие, функции.	6

6. Транспортный уровень (TransportLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы транспортного уровня.	7

7. Сетевой уровень (NetworkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы сетевого уровня.	8

8. Канальный уровень (DataLinkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы канального уровня.	10

9. Физический уровень (PhysicalLayer). Понятие, функции, спецификации физического уровня.	11

10. Сетезависимые протоколы.	12

11. Спецификации стандартов 802.1-802.4	13

12. Спецификации стандартов 802.5-802.8	14

13. Спецификации стандартов 802.9-802.12	14

14. Протоколы и стеки протоколов. Сетевые протоколы, транспортные протоколы, прикладные протоколы.	15

15. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP	17

16. Уровни приложения, транспорта, межсетевой, уровень сетевого интерфейса.	19

17. Адресация в IP-сетях. Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP, протокол ICMP, протокол IGMP	21

18. Топология вычислительной сети. Понятие, виды топологий	22

19. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология общая шина, кольцо	24

20. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология звезда	25

21. Методы доступа	26

22. Множественный доступ с прослушиванием несущей и разрешением коллизий. Понятие, алгоритм	28

23. Множественный доступ с передачей полномочия, или маркера. Понятие, алгоритм	29

24. Множественный доступ с разделением во времени	30

25. Множественный доступ с разделением волны	31

26. Основные аппаратные и программные компоненты сети. Рабочие станции, сетевые адаптеры. Понятие, назначение	33

27. Сетевые операционные системы. Сетевое программное обеспечение. Защита данных. Использование паролей и ограничение доступа. Типовой состав оборудования локальной сети	35

28. Физическая среда передачи данных. Понятие. Кабели связи, линии связи, каналы связи	37

29. Типы кабелей и структурированные кабельные системы	38

30. Кабельные системы. Типы кабелей: витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель	39

31. Кабельные системы Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 10Base2, 10Base5	41

32. Беспроводные технологии	42

33. Сетевые операционные системы. Структура сетевой операционной системы	44

34. Выбор сетевой операционной системы	45

35. Требования, предъявляемые к сетям: производительность, надежность и безопасность.	47

1. Компьютерные сети. Определение, состав, основные понятия (канал связи, протокол, метод доступа).

Сеть — совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных. Международная организация по стандартизации определяет вычислительную сеть как последовательную бит-ориентированную передачу информации между связанными друг с другом независимыми устройствами.

Компьютерная сеть — это совокупность взаимосвязанных независимых вычислительных устройств (компьютеров, серверов, периферии), предназначенная для совместного использования ресурсов и обмена информацией на основе единых правил (протоколов). С точки зрения стандартизации (ISO), это система последовательной бит-ориентированной передачи данных между связанными устройствами.

Состав сети:

- Конечные узлы (хосты): Компьютеры, серверы, сетевые принтеры, оснащенные сетевыми адаптерами (сетевыми картами).

- Каналы связи: Физическая среда, по которой передаются сигналы.

- Физические (абонентские) каналы: конкретная материальная среда (медный кабель, оптоволокно, радиоволны).

- Логические каналы: маршрут передачи данных, проложенный через последовательность физических каналов и коммутационных узлов.

- Сетевое оборудование промежуточных систем: Устройства, обеспечивающие соединение и управление потоком данных.

- Повторители (репитеры) и концентраторы (хабы): для усиления и ретрансляции сигналов на физическом уровне.

- Коммутаторы (свитчи): для передачи кадров между узлами в пределах одной сети на канальном уровне.

- Маршрутизаторы (роутеры): для соединения разных сетей и выбора оптимального пути для пакетов на сетевом уровне.

- Сетевое программное обеспечение: Операционные системы с сетевыми функциями, драйверы, протоколы и прикладные программы (браузеры, клиенты электронной почты).

Основные понятия:

Канал связи — путь или средство, по которому передаются сигналы. Физический канал — среда передачи (кабель, эфир), логический канал — маршрут через физические каналы и узлы коммутации.

Протокол — совокупность правил, устанавливающих формат и процедуры обмена информацией между устройствами.

Метод доступа — способ определения того, какая рабочая станция сможет следующей использовать канал связи (например, CSMA/CD, TDMA, FDMA). Основные методы:

- CSMA/CD (множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий): Устройство "слушает" среду и начинает передачу, если она свободна; при возникновении коллизии (одновременной передачи) передача прерывается и возобновляется через случайный интервал (используется в классическом Ethernet).

- TPMA/Передача маркера: Право на передачу предоставляется специальному управляющему кадру — маркеру, который циркулирует по сети. Станция может передавать данные, только захватив маркер (используется в Token Ring, FDDI).

- TDMA/FDMA: Методы с разделением во времени или по частоте, характерные для беспроводных и телефонных сетей.

2. Преимущества использования сетей

Объединение компьютеров в сеть предоставляет качественно новые возможности по сравнению с работой на автономных ПК. Ключевые преимущества:

- Совместное использование периферийных устройств (принтеры, сканеры, дисковые накопители).

- Совместное использование информационных ресурсов (файлы, базы данных, прикладные программы).

- Возможность работы с многопользовательскими программами.

- Организация электронной почты.

- Экономия средств и времени за счёт коллективного использования ресурсов.

- Разделение (совместное использование) ресурсов:

- Аппаратных: Несколько пользователей могут использовать дорогостоящие периферийные устройства: сетевые принтеры, плоттеры, факс-модемы, системы хранения данных (NAS, SAN), что приводит к значительной экономии средств.

- Информационных и программных: Централизованное хранение файлов, баз данных и приложений на файловых серверах обеспечивает: согласованность данных (все пользователи работают с актуальной информацией); упрощение резервного копирования и защиты; экономию дискового пространства на рабочих станциях.

- Повышение эффективности коммуникаций и организации работы:

- Электронная почта, системы мгновенного обмена сообщениями и корпоративные порталы ускоряют обмен информацией.

- Организация совместной работы над документами (например, через Google Docs или SharePoint).

- Использование многопользовательских систем управления базами данных и бизнес-приложений.

- Централизованное управление и безопасность:

- Администратор может управлять учетными записями пользователей, правами доступа к ресурсам и политиками безопасности из единого центра.

- Проще реализовать антивирусную защиту, фильтрацию трафика и контроль за действиями пользователей.

- Масштабируемость и гибкость: Сеть легко расширяется за счет добавления новых рабочих станций и серверов. Пользователи могут получить доступ к своим данным и приложениям с различных компьютеров в сети.

- Доступ к глобальным информационным ресурсам: Подключение к Интернету через общий шлюз предоставляет доступ к всемирной паутине (WWW), облачным сервисам и другим внешним ресурсам.

3. Семиуровневая модель OSI. Взаимодействие уровней модели OSI. Формирование пакета каждого уровня семиуровневой модели. Краткая характеристика уровней модели.

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная модель, разработанная ISO для стандартизации коммуникаций между разнородными системами. Она декомпозирует процесс сетевого взаимодействия на 7 уровней, каждый из которых решает определенный круг задач, предоставляя сервисы вышележащему уровню и используя сервисы нижележащего.

Принцип взаимодействия уровней (инкапсуляция):

Вертикальное взаимодействие (внутри одного узла): Данные от приложения на верхнем (7-м) уровне передаются вниз по стеку. Каждый уровень добавляет к блоку данных (Protocol Data Unit, PDU) свою служебную информацию — заголовок (header), а иногда и окончание (trailer). Этот процесс называется инкапсуляцией.

Горизонтальное взаимодействие (между узлами): Логически каждый уровень на узле-отправителе взаимодействует с таким же пировым (peer) уровнем на узле-получателе с помощью единых протоколов. Фактически же данные проходят вниз по стеку отправителя, передаются по физической среде и поднимаются вверх по стеку получателя, где на каждом уровне служебная информация анализируется и отбрасывается (деинкапсуляция).

- Физический — преобразует биты кадра в электрические, световые или радиосигналы для передачи по среде.

- Канальный — передача кадров, контроль ошибок, управление доступом к среде. Добавляет заголовок (MAC-адреса) и окончание (контрольную сумму, FCS). Блок называется Кадр (Frame).

- Сетевой — маршрутизация и адресация пакетов. Добавляет IP-заголовок с адресами отправителя и получателя. Блок называется Пакет (Packet) или Дейтаграмма (Datagram).

- Транспортный — обеспечение надежной передачи данных между системами. Добавляет заголовок (например, TCP или UDP), содержащий номера портов. Блок теперь называется Сегмент (TCP) или Дейтаграмма (UDP).

- Сеансовый — управление сеансами связи. Добавляет заголовок для управления диалогом → Данные (Data).

- Уровень представления — преобразование форматов данных, шифрование. Добавляет заголовок, управляющий форматом (шифрование, сжатие) → Данные (Data).

- Прикладной — интерфейс для приложений. Пользовательские данные (сообщение, HTTP-запрос) → Данные (Data).

Взаимодействие уровней: Каждый уровень на компьютере-отправителе взаимодействует с таким же уровнем на компьютере-получателе через логическую связь. Данные передаются вниз по уровням с добавлением заголовков, а на приёмной стороне — вверх с их удалением.

Формирование пакета: На каждом уровне к данным добавляется служебная информация (заголовок), а на физическом уровне данные преобразуются в сигналы.

4. Прикладной уровень (Applicationlayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы прикладного уровня.

Прикладной уровень является высшим (седьмым) уровнем модели OSI. Он непосредственно обслуживает прикладные процессы пользователя, предоставляя им интерфейс для доступа к сетевым службам. Этот уровень — набор конкретных протоколов, каждый из которых решает свою прикладную задачу.

Основные функции:

- Идентификация и аутентификация пользователей для доступа к сетевым службам.

- Определение доступности партнеров для связи и сетевых ресурсов.

- Синхронизация взаимодействия между сетевыми приложениями.

- Определение требований к качеству обслуживания (допустимые задержки, частота ошибок) для нижележащих уровней.

- Организация передачи файлов, обмена сообщениями, доступа к базам данных, удаленного управления и других задач, ради которых, собственно, и создается сеть.

Ключевые протоколы и службы:

- HTTP/HTTPS — протокол передачи гипертекста, основа WWW.

- FTP, TFTP — протоколы передачи файлов.

- SMTP, POP3, IMAP — протоколы отправки и приема электронной почты.

- DNS — система доменных имен, преобразующая имена хостов в IP-адреса.

- Telnet, SSH — протоколы для удаленного терминального доступа к устройствам.

- SNMP — протокол для управления и мониторинга сетевых устройств.

- DHCP — протокол динамической конфигурации хостов для автоматической выдачи IP-адресов.

5. Сеансовый уровень (Sessionlayer) модели OSI. Понятие, функции.

Сеансовый уровень отвечает за организацию и управление сеансами (сессиями) взаимодействия между прикладными процессами, работающими на разных хостах. Он обеспечивает структурированный диалог.

Основные функции:

- Установление, поддержание и корректное завершение сеанса связи. Проверяет доступность партнера и его готовность к обмену.

- Синхронизация диалога. Вносит контрольные точки (checkpoints) в длинный поток данных. При обрыве связи можно возобновить передачу не с начала, а с последней контрольной точки.

- Управление обменом данными (диалоговый контроль). Определяет, кто в данный момент имеет право на передачу, используя механизмы диалога:

- Полудуплекс (two-way alternate): Передача возможна только в одну сторону в данный момент (используется маркер или токен).

- Дуплекс (two-way simultaneous): Обе стороны могут передавать и принимать одновременно.

- Отображение логических имен в соответствующие адреса на транспортном уровне для установления соединения.

- Разрешение исключительных ситуаций в сеансе.

Важно: В современных стеках протоколов (особенно TCP/IP) функции сеансового уровня часто интегрированы в протоколы транспортного (TCP-сессии) или прикладного уровня (например, сессии в RPC или SIP).

6. Транспортный уровень (TransportLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы транспортного уровня.

Транспортный уровень обеспечивает сквозную (end-to-end) логическую связь между процессами-приложениями, работающими на разных хостах, независимо от нижележащей сетевой инфраструктуры. Он является границей между сетезависимыми (нижние 4 уровня) и сетезависимыми (верхние 3 уровня) этапами передачи.

Основные функции:

- Сегментация и повторная сборка данных. Разбивает большой поток данных от приложения на более мелкие блоки — сегменты (для TCP) или дейтаграммы (для UDP) — для передачи по сети, и собирает их в правильном порядке на стороне получателя.

- Сквозная адресация. Использует номера портов для идентификации конкретных прикладных процессов на хосте (например, порт 80 для веб-сервера, порт 25 для SMTP).

- Управление потоком (Flow Control). Регулирует скорость передачи данных, чтобы не перегрузить медленного получателя, используя механизмы типа "скользящего окна" (TCP).

- Обеспечение надежности доставки (только для протоколов с установлением соединения, как TCP):

- Установление логического соединения перед передачей (handshake).

- Подтверждение приема сегментов.

- Повторная передача утерянных или поврежденных данных.

- Контроль последовательности доставки сегментов.

- Мультиплекксирование/демультиплекксирование. Несколько приложений на одном хосте могут одновременно использовать сеть, а транспортный уровень направляет входящие сегменты нужному приложению по номеру порта.

Ключевые протоколы (в стеке TCP/IP):

TCP (Transmission Control Protocol): Протокол с установлением соединения, гарантирующий надежную, упорядоченную доставку данных. Обеспечивает контроль потока и перегрузок. Используется там, где важна целостность данных (веб-страницы, почта, файлы).

UDP (User Datagram Protocol): Протокол без установления соединения (дейтаграммный). Не гарантирует доставку, порядок или защиту от дублирования. Работает быстрее и с меньшими накладными расходами. Используется там, где важна скорость, а некоторая потеря данных допустима (видеостриминг, VoIP, DNS-запросы).

Протоколы: TCP, UDP, SPX, TP4.

7. Сетевой уровень (NetworkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы сетевого уровня.

Сетевой уровень отвечает за логическую адресацию, маршрутизацию и доставку пакетов между узлами, расположенными в разных сетях (межсетевое взаимодействие). Его ключевая задача — преодолеть ограничения канального уровня, работающего только в пределах одного сегмента сети с общей топологией.

Основные функции:

- Логическая адресация. Вводит независимую от оборудования иерархическую систему адресов (например, IP-адрес), которая состоит из номера сети и номера узла в этой сети. Это позволяет идентифицировать устройство в глобальной интернет-сети.

- Маршрутизация. Определение оптимального пути (маршрута) передачи пакета от источника к получателю через последовательность промежуточных сетей и маршрутизаторов. Для этого используются:

- Протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, BGP), с помощью которых маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии сетей.

- Таблицы маршрутизации на каждом маршрутизаторе.

- Фрагментация и дефрагментация. Если размер пакета превышает максимально допустимый для передачи через следующую сеть (MTU), сетевой уровень разбивает его на меньшие фрагменты, которые собираются на конечном узле.

- Организация виртуальных каналов (не во всех протоколах). Некоторые протоколы сетевого уровня (например, X.25) могут устанавливать логическое соединение перед передачей данных.

- Решение проблемы неоднородности сетей. Абстрагирует верхние уровни от технологий канального и физического уровня нижележащих сетей (Ethernet, Wi-Fi, DSL и т.д.).

Ключевые устройства: Маршрутизаторы (Routers) работают на этом уровне, анализируя IP-адреса в заголовках пакетов для принятия решений о пересылке.

Основные протоколы:

- IP (Internet Protocol) — фундаментальный протокол стека TCP/IP. Обеспечивает дейтаграммную (без установления соединения) доставку пакетов. Версии IPv4 и IPv6.

- ICMP (Internet Control Message Protocol) — протокол для передачи служебных и диагностических сообщений (например, ping использует ICMP Echo Request/Reply).

- IPsec — набор протоколов для обеспечения безопасности на сетевом уровне (шифрование, аутентификация).

- Протоколы маршрутизации: OSPF, RIP, BGP (хотя BGP часто относят к прикладному уровню с точки зрения модели).

- "Исторические" протоколы других стеков: IPX (Novell NetWare), X.25.

Протоколы: IP, IPX, X.25, CLNP.

8. Канальный уровень (DataLinkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы канального уровня.

Канальный уровень обеспечивает надежную передачу данных (кадров) между двумя непосредственно соединенными узлами в пределах одного сегмента сети (например, в одной локальной сети Ethernet). Его задача — создать для сетевого уровня канал, свободный от ошибок передачи, возникающих на физическом уровне.

Ключевые функции:

- Формирование и передача кадров (Framing): Инкапсуляция пакета сетевого уровня в кадр (frame) — добавление служебных полей в начало (заголовок) и конец (трейлер) для обозначения границ кадра.

- Физическая (аппаратная) адресация: Использование MAC-адресов (Media Access Control) — уникальных 48-битных адресов, "прошитых" в сетевой адаптер. Заголовок кадра содержит MAC-адреса отправителя и получателя.

- Управление доступом к среде (Media Access Control, MAC): Регламентация порядка доступа нескольких устройств к общей разделяемой физической среде. Реализует методы доступа: CSMA/CD — для Ethernet; передача маркера (Token Passing) — для Token Ring, FDDI

- Обнаружение и (иногда) исправление ошибок:

- Контрольная последовательность кадра (Frame Check Sequence, FCS) в трейлере (чаще всего CRC) позволяет обнаружить искаженные в процессе передачи биты. Испорченный кадр отбрасывается.

- Протокол может предусматривать механизмы исправления ошибок через повторную передачу (ARQ).

- Управление потоком данных (на уровне канала): Предотвращение "затопления" медленного приемника быстрым передатчиком (например, с помощью пауз или управляющих кадров).

Структура канального уровня (стандарты IEEE 802):

Канальный уровень разделен на два подуровня:

LLC (Logical Link Control, Управление логической связью, 802.2): Верхний подуровень. Предоставляет единый интерфейс для сетевых протоколов (IP, IPX) к различным средам доступа (Ethernet, Token Ring). Отвечает за мультиплексирование протоколов и простой контроль ошибок.

MAC (Media Access Control, Управление доступом к среде): Нижний подуровень. Отвечает за формирование кадра, аппаратную адресацию и непосредственно реализует метод доступа к конкретной физической среде.

Основные протоколы/технологии:

Ethernet (IEEE 802.3) — доминирующая технология для ЛВС.

IEEE 802.11 (Wi-Fi) — беспроводные локальные сети.

PPP (Point-to-Point Protocol) — для прямых соединений (например, коммутируемый доступ, DSL).

HDLC (High-Level Data Link Control) — предшественник, используется в глобальных сетях.

Token Ring (IEEE 802.5), FDDI — устаревшие технологии.

Протоколы для мостов и коммутаторов: STP (Spanning Tree Protocol, 802.1D).

9. Физический уровень (PhysicalLayer). Понятие, функции, спецификации физического уровня.

Физический уровень — самый нижний уровень модели OSI. Он описывает электрические, оптические, механические и функциональные характеристики среды передачи, а также процедуры передачи потока битов (0 и 1) по физическому каналу связи. Этот уровень работает с сигналами.

Ключевые функции:

- Активация и деактивация физического соединения.

- Представление битов в виде сигналов: Определение способа кодирования (модуляции) логических "0" и "1" в физические состояния среды:

- Для кабелей: изменение уровня напряжения (NRZ), переход в центре интервала (манчестерское кодирование для 10 Мбит Ethernet).

- Для оптики: наличие/отсутствие светового импульса.

- Для беспроводной связи: модуляция частоты, фазы или амплитуды радиосигнала.

- Спецификация характеристик среды и интерфейсов:

- Механические: Тип и конструкция разъемов (RJ-45, BNC, LC), число контактов.

- Электрические/оптические: Уровни напряжения, сила тока, сопротивление кабеля, длина волны света.

- Функциональные: Назначение каждого контакта в разъеме (передача данных, прием, питание и т.д.).

- Процедурные: Последовательность событий для установления/разрыва соединения.

- Синхронизация битов: Обеспечение одинакового темпа отправки и приема битов передатчиком и приемником.

- Оповещение вышележащего уровня о сбоях: Обрыв кабеля, потеря несущей, неисправность порта.

Спецификации физического уровня (примеры):

- Ethernet:

- 10Base-T: 10 Мбит/с, витая пара категории 3 или выше, разъем RJ-45, максимальная длина сегмента 100 м.

- 100Base-TX (Fast Ethernet): 100 Мбит/с, витая пара категории 5, RJ-45, 100 м.

- 1000Base-T (Gigabit Ethernet): 1 Гбит/с, витая пара категории 5e/6, RJ-45, 100 м.

- 10GBase-SR: 10 Гбит/с, многомодовое оптоволокно, разъем LC.

- Беспроводные сети (IEEE 802.11): Указывает частотные диапазоны (2.4 ГГц, 5 ГГц), типы модуляции (OFDM, DSSS) для скоростей 11a/b/g/n/ac/ax.

- Последовательные интерфейсы: RS-232 (COM-порт), V.35 (для подключения к модемам/WAN).

10. Сетезависимые протоколы.

Сетезависимые (или сетевые) протоколы — это протоколы, работа которых не зависит от конкретной сетевой технологии (Ethernet, Wi-Fi, Frame Relay) и топологии. Они реализуют логические функции, абстрагируясь от физической реализации сети.

Ключевые характеристики и отнесение к уровням модели OSI:

Протоколы верхних уровней (4-7): Именно они являются сетезависимыми.

Транспортный уровень (TCP, UDP): Обеспечивает связь между процессами, используя логические адреса (порты). Ему безразлично, как пакет передается по сети — по медному кабелю или по радиоканалу.

Сеансовый, Представительский, Прикладной уровни: Решают задачи приложений (передача файлов, web-серфинг). Их работа полностью определяется логикой приложения, а не сетевой инфраструктурой.

Примеры:

HTTP (Прикладной) работает одинаково поверх TCP, независимо от того, подключен ли клиент по Ethernet или 4G.

TCP (Транспортный) обеспечивает надежное соединение, не "зная", маршрутизируется ли пакет через Ethernet-коммутатор или MPLS-сеть.

Противопоставление: Сетенезависимые протоколы — это протоколы нижних уровней (1-2), чья работа жестко привязана к конкретной технологии (кабель, метод доступа). Например, протокол CSMA/CD — неотъемлемая часть классического Ethernet и не может работать в сети Token Ring.

11. Спецификации стандартов 802.1-802.4

Стандарты рабочей группы IEEE 802 посвящены локальным и городским сетям (LAN/MAN). Они в основном охватывают физический и канальный уровни модели OSI.

1. 802.1 — Высокоуровневые интерфейсы и управление сетью:

- 802.1D — Spanning Tree Protocol (STP). Протокол для предотвращения петель в сетях с избыточными связями на канальном уровне (работа коммутаторов).

- 802.1Q — VLAN Tagging. Протокол для создания виртуальных локальных сетей (VLAN) поверх физической инфраструктуры Ethernet. Добавляет в кадр тег с идентификатором VLAN.

- 802.1X — Портовая аутентификация. Механизм контроля доступа к сети (NAC), требующий аутентификации перед предоставлением доступа к порту коммутатора или точке доступа.

2. 802.2 — Logical Link Control (LLC): Определяет подуровень LLC канального уровня, предоставляющий интерфейс между сетевыми протоколами (IP) и различными MAC-подпротоколами (Ethernet, Token Ring). Отвечает за мультиплексирование протоколов.

3. 802.3 — Ethernet (CSMA/CD): Основной стандарт для проводных сетей Ethernet. Определяет: метод доступа CSMA/CD (для полудуплексных сред); формат кадра Ethernet

Различные спецификации физического уровня:

- 802.3i — 10Base-T (10 Мбит/с по витой паре).

- 802.3u — 100Base-TX (Fast Ethernet).

- 802.3ab — 1000Base-T (Gigabit Ethernet по витой паре).

- 802.3ae — 10 Gigabit Ethernet.

- 802.3by/bs — 25/40/100 Gigabit Ethernet.

4. 802.4 — Token Bus: Стандарт для сетей с шинной топологией и методом доступа с передачей маркера. Имел применение в промышленных сетях (например, в протоколе ARCnet), но сейчас практически не используется.

12. Спецификации стандартов 802.5-802.8

802.5 — Token Ring: Определял технологию локальных сетей с кольцевой топологией и доступом с передачей маркера. Скорости: 4 и 16 Мбит/с. Был популярен в корпоративных сетях IBM в 80-90-х годах, но полностью вытеснен Ethernet.

802.6 — Distributed Queue Dual Bus (DQDB): Стандарт для метрополитенных сетей (MAN). Определял технологию построения высокоскоростных сетей в пределах города. Лег в основу технологии SMDS (Switched Multimegabit Data Service), которая также уступила место более современным решениям.

802.7 — Broadband Technical Advisory Group: Консультативная группа по широкополосным технологиям (передача данных по широкополосным кабельным сетям). Работа завершена, стандарт не получил широкого практического применения.

802.8 — Fiber Optic Technical Advisory Group: Консультативная группа по волоконно-оптическим технологиям. Обеспечивала экспертизу по использованию оптоволокна в других стандартах (например, в 802.3 для Ethernet over Fiber).

13. Спецификации стандартов 802.9-802.12

802.9 — Integrated Services LAN (ISLAN): Стандарт для интеграции данных и голосового трафика (VoIP-предшественник) в локальных сетях. Определял механизмы обеспечения качества обслуживания (QoS) для изохронного (голос, видео) трафика поверх Ethernet. Идеи были впоследствии реализованы в других стандартах.

802.10 — Standard for Interoperable LAN Security (SILS): Определял механизмы безопасности данных на канальном уровне, включая аутентификацию и шифрование кадров. На практике почти не использовался, уступив место защите на более высоких уровнях (IPsec, SSL/TLS).

802.11 — Wireless LAN (WLAN): Ключевой стандарт для беспроводных локальных сетей (Wi-Fi). Определяет MAC-подуровень и множество спецификаций физического уровня:

- 802.11a: 5 ГГц, до 54 Мбит/с.

- 802.11b: 2.4 ГГц, до 11 Мбит/с.

- 802.11g: 2.4 ГГц, до 54 Мбит/с.

- 802.11n (Wi-Fi 4): 2.4/5 ГГц, MIMO, до 600 Мбит/с.

- 802.11ac (Wi-Fi 5): 5 ГГц, очень высокая пропускная способность, multi-user MIMO. До 6.9 Гбит/с

- 802.11ax (Wi-Fi 6/6E): Новая генерация с повышенной эффективностью в условиях плотного скопления устройств. До 9.6 Гбит/с, 2.4/5/6 ГГц

802.12 — Demand Priority (100VG-AnyLAN): Технология со скоростью 100 Мбит/с, использовала метод доступа Demand Priority (запрос приоритета) вместо CSMA/CD. Поддерживала как формат кадров Ethernet, так и Token Ring. Конкурировала с Fast Ethernet (802.3u) и проиграла.

14. Протоколы и стеки протоколов. Сетевые протоколы, транспортные протоколы, прикладные протоколы.

Протокол — формальный набор правил, определяющий формат, порядок и смысл сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты.

Стек протоколов (Protocol Suite) — иерархически организованный набор протоколов разных уровней, совместно решающих задачу сетевого взаимодействия. Протоколы в стеке работают согласованно: протокол вышележащего уровня использует сервисы протокола нижележащего через интерфейс.

Классификация протоколов по функциональным группам в стеке TCP/IP (наиболее распространенный стек):

1. Сетевые протоколы (Network Layer Protocols):

Отвечают за логическую адресацию, маршрутизацию и доставку пакетов через составную сеть.

- IP (Internet Protocol): Фундаментальный протокол. Обеспечивает дейтаграммную (без установления соединения) доставку пакетов на основе IP-адресов. Версии: IPv4, IPv6.

- ICMP (Internet Control Message Protocol): Для передачи служебных и диагностических сообщений (ошибки доставки, тестирование связи — ping, traceroute).

- Протоколы маршрутизации: OSPF, EIGRP, BGP — для обмена информацией о маршрутах между маршрутизаторами.

- Другие стеки: IPX (Novell NetWare), AppleTalk.

2. Транспортные протоколы (Transport Layer Protocols):

Обеспечивают сквозную (end-to-end) связь между прикладными процессами на хостах, управляют доставкой данных.

- TCP (Transmission Control Protocol): Протокол с установлением соединения, гарантирующий надежную, упорядоченную доставку. Обеспечивает контроль потока и перегрузок. Используется для важного трафика (web, почта, файлы).

- UDP (User Datagram Protocol): Протокол без установления соединения. Быстрый, с минимальными накладными расходами, но не гарантирует доставку. Используется для голоса (VoIP), видео (стриминг), DNS.

- Другие стеки: SPX (Novell), ATP (AppleTalk).

3. Прикладные протоколы (Application Layer Protocols):

Определяют формат и процедуры обмена данными для конкретных сетевых служб и приложений. Работают поверх транспортных протоколов.

- HTTP/HTTPS — для доступа к веб-ресурсам.

- FTP, SFTP — для передачи файлов.

- SMTP, POP3, IMAP — для электронной почты.

- DNS — для преобразования имен доменов в IP-адреса.

- DHCP — для автоматической настройки сетевых параметров.

- Telnet, SSH — для удаленного управления.

- SNMP — для управления сетевыми устройствами.

Популярные стеки протоколов:

- TCP/IP (Internet Protocol Suite): Фактический стандарт для Интернета и большинства современных сетей.

- OSI Stack: Полный стек, соответствующий модели OSI (CLNP/TP4/FTAM/X.400). Имел академическое и государственное значение (GOSIP), но не получил коммерческого распространения как TCP/IP.

- IPX/SPX (Novell NetWare): Доминировал в локальных сетях в 90-х годах.

- AppleTalk: Использовался в сетях Apple Macintosh.

15. Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP

Архитектура стека протоколов TCP/IP в операционных системах Microsoft (Windows) является практической реализацией эталонной модели TCP/IP (также известной как модель DoD). Её ключевая особенность — глубокая интеграция с ядром ОС и сетевыми службами Windows, что обеспечивает производительность и функциональность.

Основные характеристики и компоненты архитектуры:

1. Модульность и многоуровневая структура: Стек разделен на логические модули, соответствующие уровням модели TCP/IP. Это позволяет заменять или обновлять отдельные компоненты (например, драйвер сетевой карты или стек IPv6) без переписывания всей сетевой подсистемы.

2. Интеграция с подсистемой ввода-вывода (I/O) Windows (сетевая модель NDIS — Network Driver Interface Specification): Это фундаментальный элемент архитектуры.

NDIS — это стандартизированный интерфейс между сетевыми протоколами (TCP/IP) и драйверами сетевых адаптеров.

Драйвер NDIS-микропорта (NIC driver) управляет конкретной сетевой картой.

Диспетчер NDIS является промежуточным слоем, позволяющим нескольким сетевым протоколам (TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX) одновременно работать с одним сетевым адаптером. Он также обеспечивает поддержку виртуальных адаптеров (например, для VPN или Hyper-V).

3. Структура стека в Windows (упрощенно):

3.1 Уровень сетевого интерфейса (Network Interface Layer):

Драйверы сетевых адаптеров (NDIS-драйверы).

Диспетчер NDIS.

Реализует поддержку Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), PPP и других технологий.

3.2 Межсетевой уровень (Internet Layer):

Реализация протокола IP (ядро стека TCP/IP, tcpip.sys). Включает поддержку IPv4 и IPv6.

Реализации вспомогательных протоколов: ARP (для разрешения адресов), ICMP, IGMP.

Брандмауэр Windows (Windows Filtering Platform — WFP) интегрирован на этом уровне для фильтрации пакетов.

3.3 Транспортный уровень (Transport Layer):

Реализации TCP (надежный, с установлением соединения) и UDP (ненадежный, дейтаграммный) как часть модуля tcpip.sys.

Управление портами и сокетами (WinSock API — интерфейс для приложений).

3.4 Уровень приложений (Application Layer):

Сетевые службы Windows: Клиент для сетей Microsoft, Служба доступа к файлам и принтерам (SMB), службы DNS-клиента, DHCP-клиента.

Серверные службы: Веб-сервер (IIS), FTP-сервер, сервер удаленного рабочего стола (RDP).

Прикладные протоколы: Реализации HTTP, FTP, SMTP и др., часто в виде библиотек или отдельных служб.

4. Интерфейсы программирования (API):

WinSock (Windows Sockets): Основной API для сетевого программирования, позволяет приложениям использовать TCP и UDP через абстракцию "сокет".

WinINet: API для протоколов прикладного уровня (HTTP, FTP).

RPC (Remote Procedure Call): Механизм для создания распределенных приложений.

5. Специфические службы и функции Microsoft:

NetBIOS over TCP/IP (NetBT): Для совместимости со старыми приложениями и службами, использующими NetBIOS (например, обзор сети).

Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) и Peer Name Resolution Protocol (PNRP): Альтернативы DNS для разрешения имен в небольших сетях.

Модуль QoS (Quality of Service): Для управления приоритетами трафика.

Вывод: Архитектура Microsoft TCP/IP — это не просто эталонная реализация, а высокоинтегрированная, производительная подсистема ОС, построенная вокруг стандартов NDIS и WinSock, с добавлением фирменных расширений для удобства управления и совместимости.

16. Уровни приложения, транспорта, межсетевой, уровень сетевого интерфейса.

Модель TCP/IP (часто называемая моделью DoD) использует четырехуровневую иерархию, которая проще и практичнее модели OSI. Уровни стека TCP/IP:

1. Уровень приложений (Application Layer) [≈ OSI 5-7]:

Назначение: Объединяет функции сеансового, представительского и прикладного уровней OSI. Обеспечивает интерфейс для сетевых приложений и содержит протоколы, определяющие обмен данными между этими приложениями.

Функции: Представление данных, кодирование, управление диалогом и непосредственно прикладная логика.

Примеры протоколов: HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, Telnet, SSH.

Единица данных: Сообщение (Message) или поток данных (Data Stream).

2. Транспортный уровень (Transport Layer) [≈ OSI 4]:

Назначение: Обеспечивает сквозную (end-to-end) логическую связь между процессами на хостах-отправителе и получателе. Отвечает за сегментацию, надежность и управление потоком.

Функции:

- Сегментация данных от приложения на меньшие блоки.

- Идентификация приложений с помощью номеров портов.

- Установление, поддержание и завершение сеансов связи (для TCP).

- Гарантированная доставка (TCP) или быстрая доставка (UDP).

- Управление потоком (TCP).

Протоколы: TCP (Transmission Control Protocol) — надежный, с установлением соединения; UDP (User Datagram Protocol) — ненадежный, без установления соединения.

Единица данных: Сегмент (Segment) для TCP, Дейтаграмма (Datagram) для UDP.

3. Межсетевой уровень (Internet Layer) [≈ OSI 3]:

Назначение: Обеспечение логической адресации, маршрутизации и доставки пакетов между различными сетями для достижения любого хоста в интернете. Это сердце стека TCP/IP.

Функции:

- Логическая адресация с помощью IP-адресов.

- Маршрутизация — определение наилучшего пути для пакета.

- Фрагментация и сборка пакетов для соответствия MTU сетей на пути.

Ключевой протокол: IP (Internet Protocol). Он ненадежный (не гарантирует доставку) и без установления соединения. Надежность обеспечивается выше (TCP) или на уровне приложений.

Вспомогательные протоколы: ICMP (для диагностики и сообщений об ошибках), IGMP (для управления групповым трафиком), ARP (для поиска MAC-адреса по IP).

Единица данных: Пакет (Packet) или Дейтаграмма (Datagram).

4. Уровень сетевого интерфейса (Network Interface Layer) [≈ OSI 1-2]:

Назначение: Отвечает за передачу кадров данных между соседними узлами в пределах одного сегмента сети (например, в одной локальной сети Ethernet). Он инкапсулирует пакеты IP в кадры, понятные конкретной сетевой технологии.

Функции: Физическая передача данных, аппаратная (MAC) адресация, управление доступом к среде, обнаружение ошибок на уровне кадра.

Не является единым протоколом: Это абстракция, представляющая все существующие технологии канального и физического уровня, поверх которых может работать IP.

Примеры технологий: Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11), Frame Relay, PPP, технологии глобальных сетей (xDSL, DOCSIS).

Единица данных: Кадр (Frame).

Сравнение с OSI: Уровень сетевого интерфейса TCP/IP объединяет физический и канальный уровни OSI. Уровень приложений TCP/IP объединяет сеансовый, представительский и прикладной уровни OSI. Транспортный и межсетевой уровни напрямую соответствуют транспортному и сетевому уровням OSI.

17. Адресация в IP-сетях. Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP, протокол ICMP, протокол IGMP

Основой адресации является IP-адрес — логический, иерархический адрес, назначаемый интерфейсу устройства. Он состоит из двух частей:

1. Номер сети (Network ID): Идентифицирует конкретную сеть в интернете.

2. Номер узла (Host ID): Идентифицирует конкретное устройство внутри этой сети. Маска подсети определяет границу между этими частями. Версии: IPv4 (32 бита) и IPv6 (128 бита).

Вспомогательные протоколы:

1. ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826):

Назначение: Определение MAC-адреса устройства по известному IP-адресу в пределах одной локальной сети (одного широковещательного домена).

Принцип работы: Устройство, которому нужно отправить пакет, смотрит в свою ARP-таблицу (кэш). Если записи нет, оно отправляет широковещательный ARP-запрос ("Кто имеет IP-адрес X.X.X.X? Скажите Y.Y.Y.Y"). Устройство с указанным IP отвечает unicast ARP-ответом, содержащим свой MAC-адрес. Отправитель кэширует эту информацию.

Уровень: Работает на стыке сетевого и канального уровней.

2. RARP (Reverse Address Resolution Protocol):

Назначение: Обратная задача ARP — определение IP-адреса устройства по известному MAC-адресу. Использовался бездисковыми рабочими станциями для получения своего IP с сервера.

Текущее состояние: Устарел и полностью заменен более совершенным протоколом BOOTP, который, в свою очередь, был вытеснен DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

3. ICMP (Internet Control Message Protocol, RFC 792):

Назначение: Передача служебных и диагностических сообщений об ошибках и исключительных ситуациях в сети IP. Не используется для передачи пользовательских данных.

Ключевые функции и сообщения:

Эхо-запрос/Эхо-ответ (Ping, тип 8/0): Для проверки доступности узла и измерения времени отклика (RTT).

Превышено время жизни (Time Exceeded, тип 11): Генерируется маршрутизатором при обнулении TTL (Time to Live) в IP-заголовке. Используется утилитой traceroute.

Пункт назначения недоступен (Destination Unreachable, тип 3): Уведомление отправителя о невозможности доставить пакет (сеть/хост/порт недоступны).

Перенаправление (Redirect, тип 5): Указание хосту на использование более оптимального маршрутизатора для определенной сети.

Уровень: Сетевой (работает поверх IP).

4. IGMP (Internet Group Management Protocol, RFC 1112):

Назначение: Управление групповым (multicast) трафиком на уровне локальной сети. Позволяет хостам сообщать маршрутизаторам о своем желании присоединиться к конкретной групповой рассылке (Multicast Group) или выйти из нее.

Принцип работы: Маршрутизатор, настроенный на рассылку multicast-трафика (например, для видео-конференции), с помощью IGMP узнает, есть ли в подключенной к нему сети хосты, подписанные на данную группу. Если нет, он перестает пересылать трафик этой группы в эту сеть, экономя полосу пропускания.

Уровень: Сетевой (работает поверх IP, как и ICMP).

18. Топология вычислительной сети. Понятие, виды топологий

Топология компьютерной сети — это способ описания физического или логического расположения и соединения сетевых устройств (узлов) и линий связи между ними. Она определяет схему организации сети.

Классификация по принципу управления соединением:

1. Широковещательные (Broadcast) топологии:

Передаваемый одним узлом сигнал доступен для приема всем остальным узлам в сегменте сети.

Требуется механизм для определения адресата (фильтрация по MAC-адресу) и разрешения конфликтов доступа к среде (CSMA/CD).

Примеры: Общая шина, Звезда (логически, с использованием концентратора), Дерево.

2. Последовательные (Point-to-Point) топологии:

Данные передаются строго от одного узла к другому, проходя через промежуточные узлы.

Примеры: Кольцо, "точка-точка", Ячеистая (Full Mesh), Цепочка.

Основные виды физических топологий:

- Шинная (Bus): Все узлы подключены к одному общему линейному кабелю (шине).

- Кольцевая (Ring): Каждый узел соединен с двумя соседями, образуя замкнутое кольцо.

- Звездообразная (Star): Все узлы соединены отдельными каналами с центральным устройством (коммутатор, концентратор, маршрутизатор).

- Древовидная (Hierarchical/Tree): Иерархическая комбинация "звезд", где центральные устройства соединены по принципу "шины" или "звезды". Основа крупных сетей.

- Ячеистая (Mesh): Каждый узел имеет прямое соединение со многими или со всеми другими узлами. Бывает полная (Full) и частичная (Partial). Обеспечивает максимальную отказоустойчивость.

Логическая топология может отличаться от физической. Например, в сети Ethernet с топологией "звезда" и концентратором (хабом) логическая топология — "шина", так как хаб ретранслирует сигнал на все порты. В сети с коммутатором (свитч) логическая топология ближе к множеству точечных соединений.

19. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология общая шина, кольцо

1. Топология "Общая шина" (Bus):

Схема: Все рабочие станции подключаются к одному общему линейному кабелю (шине, сегменту), который является моноканалом.

Принцип работы:

1. Сигнал, отправленный одним узлом, распространяется по кабелю в обе стороны и достигает всех остальных узлов.

2. Каждый узел анализирует адрес назначения в кадре. Если адрес совпадает с его собственным или является широковещательным, узел принимает данные.

3. На концах кабеля устанавливаются терминаторы (заглушки) для поглощения сигнала и предотвращения отражений.

Преимущества:

- Простота проектирования и монтажа.

- Малый расход кабеля (в простейшем случае).

- Легкость добавления новых узлов.

Недостатки:

- Низкая отказоустойчивость: Обрыв или повреждение основного кабеля в любой точке парализует всю сеть.

- Сложность диагностики неисправностей: Трудно локализовать проблему.

- Ограниченная длина сегмента и число узлов из-за затухания сигнала.

- Падение производительности при большой нагрузке из-за коллизий (при использовании CSMA/CD).

Примеры реализации: Классический Ethernet на тонком (10Base2) или толстом (10Base5) коаксиальном кабеле.

2. Топология "Кольцо" (Ring):

Схема: Каждый узел соединен только с двумя соседями, образуя замкнутый контур. Данные передаются в одном направлении (по часовой стрелке или против).

Принцип работы:

1. Данные передаются от узла к узлу последовательно. Каждый узел выступает в роли повторителя (репитера): он принимает кадр, регенерирует сигнал и передает его дальше.

2. Если кадр адресован данному узлу, он копируется, но также передается дальше.

3. Передающая станция удаляет свой собственный кадр из кольца после полного оборота.

4. Часто используется метод доступа с передачей маркера (Token Passing).

Преимущества:

- Предсказуемое время отклика (детерминированность), что важно для систем реального времени.

- Отсутствие коллизий при использовании маркера.

- Хорошая производительность при высоких нагрузках.

Недостатки:

- Низкая отказоустойчивость: Выход из строя любого узла или обрыв кабеля в одном месте нарушает работу всей кольцевой структуры.

- Сложность добавления/удаления узла (требуется разрыв кольца).

Примеры реализации: Token Ring (IEEE 802.5), FDDI (использует двойное кольцо для повышения надежности).

20. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология звезда

Топология "Звезда" (Star):

Схема: Каждая рабочая станция (или другое сетевое устройство) подключается отдельным кабелем (лучом) к центральному сетевому устройству.

Центральное устройство:

- Концентратор (Hub, повторитель): Работает на физическом уровне, просто ретранслируя сигнал со входа на все остальные выходы. Логическая топология при этом остается "шиной".

- Коммутатор (Switch, свитч): Работает на канальном уровне, анализирует MAC-адреса и передает кадры только на тот порт, к которому подключен адресат. Создает логические point-to-point соединения.

- Маршрутизатор (Router): На сетевом уровне, для соединения разных сетей.

Принцип работы:

1. Узел отправляет данные центральному устройству.

2. Концентратор дублирует их на все порты. Возникает общая среда, возможны коллизии.

3. Коммутатор проверяет таблицу MAC-адресов и отправляет кадр только на порт получателя. Коллизии исключены, каждое соединение работает в полнодуплексном режиме.

Преимущества:

- Высокая отказоустойчивость: Выход из строя одной рабочей станции или обрыв ее кабеля не влияет на работу остальной сети.

- Простота диагностики и обслуживания: Проблема локализована на конкретном луче или порту.

- Легкость добавления и удаления узлов без прерывания работы сети.

- Высокая производительность при использовании коммутатора (микропроцессорная коммутация, полнодуплексный режим).

Недостатки:

- Зависимость от центрального устройства: Выход из строя концентратора/коммутатора парализует весь сегмент сети.

- Большой расход кабеля по сравнению с топологией "шина".

- Ограниченная длина кабеля от центрального устройства до узла (например, 100 м для Ethernet на витой паре).

Примеры реализации: Современный Ethernet (10/100/1000/10000Base-T) с использованием витой пары и коммутаторов. Доминирующая топология в современных проводных локальных сетях.

21. Методы доступа

Метод доступа (Media Access Control Method) — это набор правил, определяющий, как устройство получает право на передачу данных в сетях с разделяемой средой, где несколько узлов конкурируют за доступ к одному каналу связи.

1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий):

Принцип: Устройство перед передачей "слушает" (sense) среду. Если среда свободна, начинается передача. Если среда занята, устройство ждет случайный интервал времени и повторяет попытку.

Во время передачи устройство продолжает "слушать" среду, чтобы обнаружить коллизию (ситуацию, когда два устройства начали передачу одновременно).

При обнаружении коллизии передача немедленно прекращается, и отправляется jam-сигнал, чтобы все узлы узнали о коллизии. Затем устройства ждут случайное время (определяемое алгоритмом отката (backoff)) перед новой попыткой.

Применение: Классический Ethernet (до 10 Мбит/с) в полудуплексном режиме. В современных полнодуплексных сетях с коммутаторами коллизии исключены, и CSMA/CD не используется.

2. TPMA / Передача маркера (Token Passing Multiple Access):

Принцип: Право на передачу предоставляется специальному управляющему кадру — маркеру (token), который циркулирует по сети. Устройство может передавать данные только когда владеет маркером.

После окончания передачи или исчерпания времени владения маркером устройство передает маркер следующему узлу в логическом порядке.

Коллизии невозможны в принципе.

Применение: Token Ring (IEEE 802.5), FDDI, ARCnet. Обеспечивает детерминированное время доступа.

3. TDMA (Time Division Multiple Access — Множественный доступ с разделением по времени):

Принцип: Общая полоса пропускания канала делится на временные интервалы (слоты). Каждому устройству или разговору выделяется свой фиксированный или динамически назначаемый слот для передачи.

Применение: Широко используется в цифровой телефонии (GSM, стандарты 2G), спутниковой связи, некоторых технологиях DSL.

4. FDMA / WDMA (Frequency / Wavelength Division Multiple Access — Множественный доступ с разделением по частоте / длине волны):

Принцип: Общая полоса пропускания канала делится на несколько частотных подканалов. Каждому устройству или соединению выделяется своя фиксированная несущая частота для передачи.

Применение: Аналоговые сотовые сети (1G, например, NMT), кабельное телевидение (CATV), волоконно-оптические системы (DWDM — плотное волновое мультиплексирование).

22. Множественный доступ с прослушиванием несущей и разрешением коллизий. Понятие, алгоритм

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — это детерминистическо-вероятностный метод доступа к разделяемой среде, используемый в сетях с топологией «общая шина» (логической или физической). Его ключевая идея — «слушать перед говорением» и уметь разрешать конфликты.

Алгоритм работы:

1. Готовность к передаче: Сетевая станция (Network Interface Card — NIC) имеет кадр для передачи.

2. Контроль несущей (Carrier Sense): NIC «прослушивает» физическую среду (кабель), определяя, передает ли в данный момент какой-либо другой узел (есть ли «несущая»).

2.1 Если среда свободна (несущая не обнаружена) → переход к шагу 4.

2.2 Если среда занята → переход к шагу 3.

3. Ожидание освобождения среды: Станция ждет, пока среда не освободится, а затем выдерживает дополнительную межкадровую паузу (Interframe Gap, обычно 9.6 мкс для Ethernet 10 Мбит/с).

4. Начало передачи и одновременное обнаружение коллизий: Станция начинает передачу кадра. При этом она продолжает мониторить среду на предмет коллизий (Collision Detection). Коллизия возникает, если две и более станции, определившие среду как свободную, начали передачу практически одновременно.

5. Действия при обнаружении коллизии:

5.1 Немедленно прекратить передачу.

5.2 Отправить в среду специальный jam-сигнал (сигнал затора, 32 бита), чтобы гарантированно уведомить все станции в сегменте о произошедшей коллизии.

5.3 Инициировать алгоритм отсрочки (Backoff Algorithm):

5.4 После n-й коллизии (n – счетчик попыток) станция вычисляет случайное число K в диапазоне от 0 до 2^n - 1 (для первых 10 попыток, далее диапазон фиксируется до 1023). Это называется бинарным экспоненциальным откатом.

5.5 Станция ожидает K * Slot Time (время прохождения сигнала через весь сегмент, 512 битовых интервалов для Ethernet) перед повторной попыткой.

5.6 После 16-й неудачной попытки передача считается невозможной, и станция отбрасывает кадр.

6. Повторная попытка: После выжидания времени отсрочки станция возвращается к шагу 2.

Зона коллизий (Collision Domain): Все станции, подключенные к одному концентратору (хабу) или к одному сегменту коаксиального кабеля, находятся в одной зоне коллизий. Коммутатор (свитч) делит сеть на отдельные зоны коллизий (по порту), устраняя проблему коллизий и делая CSMA/CD ненужным в полнодуплексных сетях.

23. Множественный доступ с передачей полномочия, или маркера. Понятие, алгоритм

TPMA (Token Passing Multiple Access) — это детерминистический метод доступа к разделяемой среде, при котором право на передачу предоставляется не путем конкуренции, а через владение специальным служебным кадром — маркером (token), который циклически передается от одной станции к другой в логическом кольце.

Алгоритм работы (на примере Token Ring, IEEE 802.5):

1. Инициализация сети: При включении сеть выполняет процедуру инициализации, в процессе которой определяется порядок станций в логическом кольце и генерируется маркер (специальный 3-байтовый кадр).

2. Циркуляция маркера: Маркер последовательно передается от одной станции к следующей в логическом кольце. Станция, получившая маркер, имеет право на передачу данных.

3. Захват маркера и передача данных: Станция, которой необходимо передать данные:

3.1 Захватывает свободный маркер.

3.2 Изменяет один бит в маркере, превращая его в заголовок кадра данных (SFD – Start of Frame Delimiter).

3.3 Добавляет остальную часть кадра (адреса, данные, контрольную сумму) и отправляет его в кольцо.

4. Продвижение данных по кольцу: Кадр данных передается от станции к станции. Каждая промежуточная станция:

4.1 Регенерирует сигнал.

4.2 Проверяет адрес назначения. Если кадр адресован ей, она копирует данные и устанавливает биты подтверждения в кадре, но продолжает пересылать кадр дальше.

5. Удаление кадра и выпуск маркера: Кадр совершает полный оборот и возвращается к станции-отправителю.

5.1 Станция-отправитель проверяет биты подтверждения, чтобы убедиться в успешной доставке.

5.2 Удаляет свой кадр из кольца.

5.3 После удаления кадра или по истечении времени владения маркером станция генерирует новый свободный маркер и передает его следующей станции в кольце.

6. Мониторинг кольца (Active Monitor): Одна из станций в кольце (активный монитор) отслеживает состояние сети: потерю маркера, зацикливание маркера, появление «блуждающего» кадра и при необходимости инициирует восстановление.

Преимущества: Отсутствие коллизий, гарантированное время доступа к среде (детерминизм), стабильная производительность при высокой загрузке.

24. Множественный доступ с разделением во времени

TDMA (Time Division Multiple Access) — это метод доступа, при котором полоса пропускания общего канала делится на последовательные циклически повторяющиеся интервалы времени — тайм-слоты (time slots), которые распределяются между несколькими пользователями или каналами для одновременной (но в разные моменты времени) передачи.

Принцип работы и алгоритм:

1. Структура кадра: Работа организуется циклами. Каждый цикл (или «суперкадр») делится на фиксированное количество тайм-слотов равной или разной продолжительности.

2. Статическое или динамическое распределение:

2.1 Статический TDMA (Fixed TDMA): Каждому пользователю/станции выделяется постоянный, закрепленный за ним тайм-слот в каждом цикле. Даже если пользователю нечего передавать, слот остается пустым, что неэффективно.

2.2 Динамический TDMA: Слоты выделяются по требованию. Центральный контроллер или распределенный алгоритм динамически назначает свободные слоты тем станциям, у которых есть данные для передачи (например, в спутниковой связи стандарта DVB-RCS).

3. Синхронизация: Критически важным является поддержание строгой синхронизации всех передающих устройств с общим временным циклом, чтобы их передачи не накладывались друг на друга.

4. Передача данных: Станция передает свои данные только в отведенный ей тайм-слот, упаковывая их в краткий «пакет».

Преимущества: Высокая предсказуемость, эффективное использование полосы пропускания при динамическом распределении, возможность передачи изохронного трафика (голос, видео).

Недостатки: Сложность синхронизации, возможная неэффективность при статическом распределении.

Применение: Цифровая сотовая связь (2G: GSM, D-AMPS), спутниковая связь, технологии DOCSIS (кабельный интернет), некоторые протоколы промышленных сетей.

25. Множественный доступ с разделением волны

WDMA (Wavelength Division Multiple Access) и его частотный аналог FDMA (Frequency Division Multiple Access) — это методы доступа, основанные на разделении общей полосы пропускания физического канала на несколько независимых подканалов по частотному признаку. Каждый подканал (несущая частота или длина волны) может использоваться для отдельного соединения.

Принцип работы и алгоритм:

1. Разделение спектра: Вся доступная полоса пропускания канала (например, оптического окна 1550 нм в волокне или диапазон 900 МГц в эфире) делится на множество более узких частотных полос (каналов). Между каналами оставляются защитные интервалы (guard bands) для предотвращения интерференции.

2. Назначение каналов: Каждой передающей паре (передатчик-приемник) выделяется своя фиксированная несущая частота (или набор частот).

3. Модуляция и передача: Информационный сигнал (голос, данные) модулирует (изменяет амплитуду, частоту или фазу) свою выделенную несущую частоту. Таким образом, сигналы разных пользователей занимают разные участки спектра.

4. Мультиплексирование: Все модулированные несущие суммируются и передаются по общему физическому каналу (по одному оптоволокну или в общем эфире).

5. Демультиплексирование и фильтрация на приеме: Приемное устройство с помощью наборов фильтров (частотных для FDMA, оптических для WDMA) выделяет из общего сигнала ту несущую частоту, на которую оно настроено, демодулирует ее и восстанавливает исходные данные.

Преимущества: Возможность одновременной и независимой передачи множества потоков данных, простота реализации, хорошая помехоустойчивость при качественных фильтрах.

Недостатки: Неэффективное использование спектра, если канал не загружен; требуется высокостабильное оборудование для генерации и фильтрации частот.

Применение:

FDMA: Аналоговые сотовые сети (1G, NMT, AMPS), радиовещание, кабельное телевидение (CATV), выделенные линии.

WDMA/DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): Оптические транспортные сети. Одно волокно может одновременно передавать 80, 160 и более независимых потоков данных на разных длинах волн (например, с шагом 0.8 нм в C-диапазоне), что кратно увеличивает его пропускную способность (до десятков Тбит/с).

26. Основные аппаратные и программные компоненты сети. Рабочие станции, сетевые адаптеры. Понятие, назначение

1. Аппаратные компоненты:

1.1 Рабочая станция (Workstation, Client) – любой компьютер (ПК, ноутбук, тонкий клиент), используемый конечным пользователем для доступа к сетевым ресурсам и выполнения прикладных задач.

Назначение: Предоставление интерфейса пользователя, выполнение клиентских приложений (браузер, почтовый клиент), локальная обработка данных. Отличается от автономного ПК наличием сетевого адаптера и сетевого ПО.

1.2 Сетевой адаптер (Network Interface Card/Card – NIC, сетевая карта) – аппаратное устройство (плата расширения или встроенный чип), обеспечивающее физическое и частично канальное соединение компьютера с сетевой средой.

Назначение и функции:

1.2.1 Физический уровень: Преобразование цифровых данных от компьютера в электрические/оптические/радиосигналы, соответствующие спецификации среды (кодирование/модуляция), и наоборот.

1.2.2 Канальный уровень (MAC-подуровень):

- Формирование кадра (добавление MAC-заголовка и трейлера FCS).

- Хранение уникального MAC-адреса.

- Реализация метода доступа к среде (например, логика CSMA/CD или прием/передача маркера).

- Проверка FCS входящих кадров и отбрасывание ошибочных.

1.2.3 Буферизация данных для согласования скоростей шины компьютера и сети.

Виды: Ethernet (медные, оптические), Wi-Fi, Bluetooth адаптеры.

Прочие ключевые аппаратные компоненты:

1.2 Серверы: Мощные компьютеры, предоставляющие ресурсы и услуги (файловые, веб-, почтовые серверы).

1.3 Активное сетевое оборудование: Концентраторы (Hubs), Коммутаторы (Switches), Маршрутизаторы (Routers), Межсетевые экраны (Firewalls) — для управления и организации потока данных.

1.4 Кабельная инфраструктура: Кабели (витая пара, оптоволокно), патч-корды, розетки, кросс-панели.

1.5 Беспроводная инфраструктура: Точки доступа (Access Points), антенны.

2. Программные компоненты:

2.1 Сетевая операционная система (Network OS):

- На серверах: Специализированные ОС, оптимизированные для предоставления сетевых служб, управления пользователями и ресурсами (Windows Server, Linux/Unix-сервера, Novell NetWare).

- На рабочих станциях: Клиентские ОС с сетевыми функциями (Windows, macOS, Linux Desktop), включающие стек протоколов TCP/IP и клиенты для сетевых служб.

2.2 Сетевые протоколы: Программные реализации правил обмена (стек TCP/IP: модули IP, TCP, UDP и др.).

2.3 Сетевые службы: Фоновые процессы, реализующие прикладные протоколы (DNS-сервис, DHCP-сервер/клиент, служба файлового и печатного доступа).

2.4 Сетевые приложения: Пользовательские программы, использующие сеть (браузеры, клиенты электронной почты, мессенджеры).

2.5 Драйверы устройств (Device Drivers): Программное обеспечение, позволяющее ОС взаимодействовать с сетевым адаптером (NIC driver).

27. Сетевые операционные системы. Сетевое программное обеспечение. Защита данных. Использование паролей и ограничение доступа. Типовой состав оборудования локальной сети

1. Сетевые операционные системы (Сетевые ОС, NOS):

Понятие: Операционная система, обладающая встроенными средствами для поддержки работы в компьютерной сети, управления сетевыми ресурсами и предоставления их клиентам.

Ключевые функции:

- Управление пользователями и группами: Централизованная база учетных записей, аутентификация, авторизация.

- Управление сетевыми ресурсами: Организация общего доступа к файлам, папкам, принтерам, приложениям.

- Обеспечение сетевой безопасности: Разграничение прав доступа, аудит событий.

- Сетевая маршрутизация и коммутация (встроенные или дополнительные функции).

- Поддержка сетевых протоколов и служб: Работа в качестве сервера DHCP, DNS, Web и т.д.

- Управление системой: Удаленное администрирование, мониторинг производительности сети.

Примеры: Серверные: Microsoft Windows Server, семейства Linux/UNIX (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server), Novell Open Enterprise Server. Клиентские (с сетевыми функциями): Windows 10/11, macOS, дистрибутивы Linux для десктопов.

2. Сетевое программное обеспечение:

2.1 Клиентское ПО: Компоненты ОС, обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам (например, «Клиент для сетей Microsoft»).

2.2 Серверное ПО: Службы, работающие под управлением серверной ОС и предоставляющие ресурсы (файловый сервер, сервер приложений, контроллер домена).

2.3 Сетевое администрирование: Утилиты для управления сетью (консоли управления, системы мониторинга – Zabbix, PRTG; анализаторы протоколов – Wireshark).

2.4 Сетевая безопасность: Антивирусное ПО, системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), ПО для управления политиками безопасности.

3. Защита данных. Использование паролей и ограничение доступа:

3.1 Аутентификация: Процесс проверки подлинности пользователя или системы. Основной метод — пароли. Более надежные методы: смарт-карты, биометрия, одноразовые коды (MFA/2FA).

3.2 Авторизация: Процесс проверки прав доступа аутентифицированного пользователя к конкретному ресурсу (файлу, принтеру, службе). Реализуется через списки контроля доступа (ACL), права на файлы, групповые политики.

3.3 Шифрование: Защита конфиденциальности передаваемых (SSL/TLS, IPsec) и хранимых (BitLocker, файловое шифрование) данных.

3.4 Аудит: Регистрация событий безопасности (успешные/неуспешные попытки входа, доступ к файлам) для последующего анализа.

4. Типовой состав оборудования локальной сети (ЛВС):

4.1 Конечные устройства:

- Рабочие станции (ПК, ноутбуки).

- Серверы (файловый, прикладной, контроллер домена).

- Сетевые принтеры, IP-телефоны, камеры видеонаблюдения.

4.2 Активное сетевое оборудование (формирует структуру сети):

- Сетевые адаптеры (NIC) в каждом устройстве.

- Коммутаторы (Switches) L2/L3 — основа современной ЛВС, соединяют устройства внутри одной сети.

- Маршрутизатор (Router) — для выхода в интернет или соединения с другими сетями.

- Точка доступа (Access Point) — для организации беспроводной сети Wi-Fi.

- Межсетевой экран (Firewall) — для защиты периметра сети.

4.3 Пассивное сетевое оборудование (кабельная инфраструктура):

- Кабели (витая пара категории 5e/6/6a, оптоволокно).

- Коммутационные панели (патч-панели).

- Кабельные розетки.

- Телекоммуникационные шкафы и стойки.

4.4 Источники бесперебойного питания (ИБП) для критически важного оборудования.

28. Физическая среда передачи данных. Понятие. Кабели связи, линии связи, каналы связи

Физическая среда — это материальная субстанция, используемая для распространения сигналов от передатчика к приемнику. Она является основой для построения систем связи.

Типы сред:

1. Проводные (ограниченные): Электромагнитные волны распространяются вдоль направляющей структуры.

- Металлические проводники: Медные кабели (витая пара, коаксиальный кабель).

- Диэлектрические волноводы: Оптические волокна.

2. Беспроводные (неограниченные): Электромагнитные волны распространяются в пространстве без искусственного направляющего канала (эфир, вакуум). Используются радиоволны различных диапазонов (КВ, УКВ, СВЧ, ИК-излучение).

Кабель связи – готовое заводское изделие — набор изолированных проводников (жил), заключенных в общую защитную оболочку. Это базовый «строительный материал».

Пример: Бухта кабеля UTP Cat.6, отрезок коаксиального кабеля RG-6, оптоволоконный кабель с 12 волокнами.

Линия связи (Link, Transmission Line) – готовый к эксплуатации комплекс, построенный на базе кабелей (или использующий беспроводную среду), включающий все необходимое для передачи сигнала на заданное расстояние.

Состав линии: Кабели + устройства их соединения (муфты, соединители) + оборудование прокладки и крепления (лотки, трубы, подвесы) + средства защиты (грозозащита, защита от повреждений) + оконечное оборудование на концах (разъемы, кроссы).

Пример: Проложенный в кабельном канале и обжатый разъемами RJ-45 кабель от патч-панели в серверной до розетки в рабочем кабинете. Магистральный оптический кабель между городами, проложенный в грунте, с муфтами и оборудованием под избыточным давлением.

Канал связи (Channel, Circuit) – средство (путь) односторонней передачи данных, организованное в линии связи с помощью аппаратуры уплотнения (мультиплексирования). Линия связи может содержать множество независимых каналов.

Способы образования каналов:

1. Физический канал: Выделение для одного пользователя всей полосы пропускания линии (например, сдача в аренду «темного» волокна или целой медной пары).

2. Логический канал: Выделение доли ресурсов линии с помощью:

- Частотного разделения (FDM): Канал — это выделенная полоса частот в широком спектре линии (как в кабельном TV).

- Временного разделения (TDM): Канал — это повторяющийся тайм-слот в общем потоке (как в технологии E1/T1 или SDH).

- Кодового разделения (CDM) и др.

Пример: Один из 2000 голосовых каналов (64 Кбит/с каждый), организованных по одной коаксиальной паре междугородной линии связи с помощью аппаратуры TDM. Виртуальный канал (VC) в сети Frame Relay или ATM. TCP-соединение между двумя приложениями (логический канал 4-го уровня, использующий нижележащие каналы).

29. Типы кабелей и структурированные кабельные системы

Типы кабелей — это классификация по физическому строению и материалу. Основные типы: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный (волоконно-оптический) кабель.

Структурированная кабельная система (СКС, SCS — Structured Cabling System) — это универсальная, стандартизированная телекоммуникационная инфраструктура здания или комплекса зданий, предназначенная для передачи данных, голоса и видео. СКС не зависит от конкретного сетевого оборудования и приложений, представляя собой пассивную основу.

Основные принципы и преимущества СКС:

- Универсальность: Единая среда для передачи данных (LAN), телефонии (PABX), видеонаблюдения и других систем. Использует стандартные компоненты (кабель UTP/FTP, разъемы RJ-45).

- Модульность и структурированность: Система разделена на подсистемы (элементы), что упрощает проектирование, монтаж и обслуживание.

- Избыточность и перспективность: Прокладывается с запасом по количеству розеток и портов, а также с использованием кабеля более высоких категорий (напр., Cat 6 вместо Cat 5e), чтобы поддерживать будущие технологии без замены кабеля.

- Стандартизация: Строится в соответствии с международными стандартами (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568), что обеспечивает совместимость оборудования разных производителей и предсказуемое качество.

- Экономическая эффективность: Снижает долгосрочные затраты на эксплуатацию и переконфигурацию сети. Перемещение пользователя сводится к перекоммутации на патч-панели, а не к прокладке нового кабеля.

Основные подсистемы СКС (по стандарту TIA-568):

- Горизонтальная подсистема: От коммутационного шкафа (телекоммуникационной) до розетки на рабочем месте. Используется кабель UTP/FTP (Cat 5e/6/6A).

- Магистральная (вертикальная) подсистема: Соединяет телекоммуникационные, аппаратные и кроссовые. Используется кабель UTP высокой категории, многопарный кабель или, чаще, оптоволокно.

- Подсистема рабочих мест: Розетки, патч-корды до оконечного оборудования.

- Аппаратная (оборудования): Комнаты с серверами и основным сетевым оборудованием.

- Телекоммуникационная: Комната на этаже со шкафами, патч-панелями и коммутаторами.

- Подсистема ввода в здание: Точка входа внешних кабелей (от оператора связи).

30. Кабельные системы. Типы кабелей: витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель

1. Витая пара (Twisted Pair, TP):

Конструкция: Несколько (обычно 4) пар изолированных медных проводников, скрученных друг с другом с определенным шагом. Скручивание снижает электромагнитные помехи (EMI) от внешних источников и перекрестные наводки между парами (crosstalk).

Типы:

- Неэкранированная витая пара (UTP — Unshielded Twisted Pair): Самый распространенный и дешевый тип. Используется в офисах. Имеет категории (Cat 5e, 6, 6A, 8).

- Экранированная витая пара (STP/FTP — Shielded/Foiled Twisted Pair):

- FTP (Foiled): Общий экран из фольги вокруг всех пар.

- STP (Shielded): Экран из фольги или оплетки вокруг каждой пары и/или общий экран.

- Применяется в средах с сильными помехами (промышленность) или для высоких скоростей на большие расстояния. Требует заземления.

Категории: Определяют рабочую частоту и, как следствие, максимальную скорость.

- Cat 5e: До 1 Гбит/с (1000Base-T) на 100 м, частота до 100 МГц.

- Cat 6: До 10 Гбит/с (10GBase-T) на расстоянии до 55 м, частота до 250 МГц.

- Cat 6A: До 10 Гбит/с на 100 м, частота до 500 МГц.

- Cat 8: Для центров обработки данных, до 40 Гбит/с на 30 м.

2. Коаксиальный кабель (Coaxial Cable):

Конструкция: Центральный медный проводник (жила), окруженный слоем изоляции (диэлектриком), поверх которого идет экран (оплетка или фольга), а затем внешняя оболочка. Сигнал распространяется по центральной жиле, экран защищает от помех.

Характеристики: Волновое сопротивление (50 Ом — для сетей, 75 Ом — для TV).

Типы (для сетей Ethernet):

- Тонкий коаксиал (Thinnet, RG-58, 10Base2): Диаметр ~5 мм, до 185 м на сегмент.

- Толстый коаксиал (Thicknet, RG-8, 10Base5): Диаметр ~10 мм, до 500 м на сегмент.

Применение: Практически вытеснен витой парой в локальных сетях. Широко используется в телевизионных (кабельное TV, спутниковое) и видеосистемах, в системах видеонаблюдения (CCTV).

3. Волоконно-оптический кабель (Fiber Optic Cable):

Конструкция: Сердцевина из кварцевого стекла (core), окруженная оболочкой (cladding) с меньшим показателем преломления, что создает эффект полного внутреннего отражения. Сверху — защитное покрытие и армирующая оболочка.

Принцип работы: Передача данных осуществляется модулированным световым сигналом (лазерным или светодиодным).

Типы:

- Многомодовое волокно (MMF — Multi-Mode Fiber): Больший диаметр сердцевины (50 или 62.5 мкм). Свет распространяется несколькими модами (путями), что вызывает модовую дисперсию и ограничивает дальность. Дешевле. Используется для внутризоновых соединений (до 550 м для 10 Гбит/с).

- Одномодовое волокно (SMF — Single-Mode Fiber): Очень малый диаметр сердцевины (8-10 мкм). Свет распространяется по одной моде, что практически исключает дисперсию и позволяет передавать сигнал на десятки и сотни километров без усиления. Дороже.

Преимущества: Высокая пропускная способность (терабиты), огромная дальность, полная невосприимчивость к электромагнитным помехам, безопасность (сложно несанкционированно подключиться).

Недостатки: Высокая стоимость кабеля и особенно оконечного оборудования (оптические трансиверы), сложность монтажа и сварки.

31. Кабельные системы Ethernet: 10Base-T, 100Base-TX, 10Base2, 10Base5

Это спецификации физического уровня стандарта IEEE 802.3 (Ethernet). Название кодирует скорость / тип сигнала / тип кабеля.

1. 10Base-T:

Скорость: 10 Мбит/с.

Сигнал: Baseband (прямой цифровой сигнал без несущей частоты).

Кабель: Twisted pair (витая пара).

Детали: Использует 2 пары (4 провода) кабеля UTP категории 3 или выше. Максимальная длина сегмента — 100 метров. Разъем RJ-45. Полудуплекс при использовании с концентратором (коллизии), полный дуплекс с коммутатором.

2. 100Base-TX (Fast Ethernet):

Скорость: 100 Мбит/с.

Сигнал: Baseband.

Кабель: Twisted pair, тип X (использует стандарт кодирования 4B/5B из FDDI).

Детали: Использует 2 пары (4 провода) кабеля UTP категории 5 или выше. Максимальная длина сегмента — 100 метров. Разъем RJ-45. Обратно совместим с 10Base-T (автосогласование).

3. 10Base2 ("Тонкий Ethernet", "Cheapernet"):

Скорость: 10 Мбит/с.

Сигнал: Baseband.

Кабель: 2 — означает, что максимальная длина сегмента около 200 метров (фактически 185 м).

Детали: Использует тонкий коаксиальный кабель RG-58 (50 Ом). Топология — шина. Кабель соединяет компьютеры напрямую через T-коннекторы, на концах сегмента обязательны терминаторы. Максимальное число узлов на сегмент — 30. Чувствителен к обрывам и плохим контактам.

4. 10Base5 ("Толстый Ethernet"):

Скорость: 10 Мбит/с.

Сигнал: Baseband.

Кабель: 5 — означает, что максимальная длина сегмента 500 метров.

Детали: Использует толстый коаксиальный кабель RG-8 (жесткий, диаметр ~10 мм). Топология — шина. К кабелю подключаются не напрямую, а через трансиверы (приемопередатчики), которые врезаются в кабель ("вампирчики"), и трансиверные кабели AUI до сетевой карты. Максимальное число узлов на сегмент — 100. Использовался для магистральных сегментов.

32. Беспроводные технологии

Беспроводные технологии используют в качестве среды передачи электромагнитные волны (радиоволны и инфракрасное излучение). Основные типы:

1. Радиосвязь (Radio Waves):

Принцип: Использование радиоволн в диапазоне от длинных волн (КВ) до УКВ.

Характеристики: Большая дальность (от километров до межконтинентальной), способность огибать препятствия (зависит от частоты). Чувствительна к помехам и перехвату.

Применение: Связь на большие расстояния (WiMAX, спутниковая связь в C-диапазоне), сотовые сети (2G/3G/4G/5G), системы наземной подвижной связи.

2. Микроволновая связь (Microwaves):

Принцип: Использование высокочастотных радиоволн (от 1 ГГц до 300 ГГц).

Характеристики: Высокая пропускная способность. Распространяется прямолинейно, требует прямой видимости (LOS — Line of Sight) между передающей и приемной антеннами. Дальность ограничена (до ~50 км из-за кривизны Земли).

Применение:

- Наземные радиорелейные линии: Для связи между вышками на большие расстояния.

- Спутниковая связь: Для связи между наземными станциями через спутник-ретранслятор на геостационарной или низкой орбите.

3. Инфракрасная связь (Infrared, ИК):

Принцип: Использование инфракрасного излучения (частоты ниже видимого света).

Характеристики: Очень короткий диапазон (обычно до 10 м). Требует прямой видимости, не проходит через стены. Защищена от перехвата (в пределах комнаты). Низкая скорость по сравнению с радио.

Применение: Пульты дистанционного управления, связь между устройствами в пределах одного помещения (старые ИК-порты ноутбуков, телефонов), некоторые системы передачи данных внутри зданий.

Доминирующая беспроводная технология для ЛВС:

Wi-Fi (стандарты IEEE 802.11): Технология беспроводных локальных сетей (WLAN). Работает в нелицензируемых диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц (также 6 ГГц для Wi-Fi 6E).

Принцип: Использует метод доступа CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance — с предотвращением коллизий). Устройства согласовывают доступ к среде, избегая одновременной передачи.

Основные стандарты: 802.11b/g/n (2.4 ГГц), 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц), 802.11ax (Wi-Fi 6/6E, 2.4/5/6 ГГц). Предоставляет скорости от 11 Мбит/с до нескольких Гбит/с.

33. Сетевые операционные системы. Структура сетевой операционной системы

Сетевая операционная система (Network OS, NOS) — это ОС, предназначенная для управления работой сети, предоставления общих ресурсов и услуг сетевым клиентам.

Общая структура сетевой ОС (на примере серверной ОС):

1. Ядро (Kernel):

1.2 Микроядро или монолитное ядро: Управляет основными ресурсами: памятью, процессами, прерываниями, драйверами устройств.

1.3 Сетевой стек протоколов: Интегрированный в ядро набор модулей, реализующих протоколы TCP/IP и другие (обработка IP-адресации, маршрутизации, сокетов). Это обеспечивает высокую производительность сетевых операций.

2. Файловая система с сетевыми возможностями:

2.1 Поддержка распределенных файловых систем, позволяющих предоставлять доступ к каталогам по сети (SMB/CIFS для Windows, NFS для Unix/Linux).

2.2 Квоты дискового пространства.

2.3 Журналирование для надежности.

3. Подсистема безопасности:

3.1 Менеджер учетных записей: Хранит базу данных пользователей, групп, их паролей (локально или в каталоге, например, Active Directory).

3.2 Менеджер аутентификации: Проверяет подлинность пользователей при входе в сеть.

3.3 Менеджер авторизации: Проверяет права доступа к объектам (файлам, принтерам) на основе ACL (Access Control Lists) или прав Unix.

3.4 Аудитор (журнализатор): Ведет журнал событий безопасности.

4. Сетевые службы и серверные процессы (демоны):

4.1 Фоновые процессы, предоставляющие специфические сетевые услуги:

- Служба файлов и печати (Server service).

- Служба каталогов (Active Directory Domain Services, LDAP).

- Веб-сервер (IIS, Apache).

- Сервер DHCP, DNS, WINS.

- Сервер удаленного доступа (RAS, Routing and Remote Access).

- Сервер баз данных (SQL Server, Oracle).

5. Интерфейсы прикладного программирования (API) позволяют приложениям взаимодействовать с сетевыми функциями ОС.

5.1 Сетевые API: WinSock, TLI, сокеты BSD.

5.2 API для удаленного вызова процедур (RPC).

6. Средства управления и администрирования:

6.1 Графический интерфейс администратора: Консоли управления (MMC в Windows, Web-интерфейсы или утилиты в Linux).

6.2 Инструменты командной строки (PowerShell, Bash, Terminal).

6.3 Службы управления (SNMP-агент, WMI).

7. Клиентская часть сетевого ПО (на рабочих станциях):

7.1 Редиректор (Redirector): Модуль, перехватывающий запросы приложений к ресурсам (например, доступ к сетевому диску) и перенаправляющий их по сети на соответствующий сервер.

7.2 Клиент сетевой службы: ПО для доступа к конкретным службам (клиент NFS, SMB-клиент).

34. Выбор сетевой операционной системы

Выбор NOS — стратегическое решение, зависящее от множества факторов.

Ключевые критерии выбора:

1. Масштаб и требования сети:

- Небольшая сеть (до 10-15 пользователей): Может быть достаточно продвинутой клиентской ОС с функциями сервера (Windows Pro) или простого серверного решения (Windows Server Essentials, дистрибутив Linux с Samba).

- Средняя/крупная корпоративная сеть (десятки/сотни пользователей): Требуется полноценная серверная ОС с поддержкой службы каталогов (Active Directory, OpenLDAP), централизованного управления и высокой надежности (Windows Server Standard/Datacenter, RHEL, SUSE Linux Enterprise).

2. Тип предоставляемых услуг (роли сервера):

- Файловый и печатный сервер: Важна производительность файловой системы, квоты, теневое копирование (VSS). Подойдут Windows Server, Linux с Samba.

- Сервер приложений/БД: Критична стабильность, производительность подсистемы ввода-вывода и поддержка со стороны производителя ПО (Oracle лучше на Oracle Linux, бизнес-приложения — часто под Windows).

- Веб-сервер: Linux с Apache/Nginx доминирует в интернете из-за стабильности и низкой стоимости. Windows Server с IIS используется в корпоративной среде, интегрированной с другими службами Microsoft.

- Сервисы инфраструктуры (DNS, DHCP, каталог): Windows Server с AD обеспечивает глубокую интеграцию, Linux предлагает гибкость (BIND, ISC DHCP, OpenLDAP).

3. Квалификация персонала:

- Windows Server: Широко распространен, обширная документация и сообщество, привычный графический интерфейс. Легче найти администраторов.

- Linux/Unix: Требует более высокой квалификации, особенно для тонкой настройки и решения проблем. Администрирование часто через командную строку. Персонал может стоить дороже.

4. Бюджет (Стоимость владения — TCO):

- Проприетарные ОС (Windows Server): Высокие лицензионные затраты на серверные лицензии, CAL (Client Access Licenses), лицензии на приложения. Зато включает комплексную поддержку, обновления и удобные средства управления.

- Открытые ОС (Linux — RHEL, SUSE): Часто имеют стоимость подписки на поддержку и обновления, которая может быть ниже. Бесплатные дистрибутивы (CentOS, Ubuntu Server) не имеют платной поддержки, что увеличивает риски.

5. Надежность, безопасность и производительность:

- Linux/Unix: Традиционно имеют репутацию высоконадежных и безопасных систем для серверов, особенно в головных веб- и почтовых серверах.

- Windows Server: Сильно улучшил показатели надежности и безопасности в последних версиях, предлагает встроенные мощные средства защиты (Defender, шифрование, условный доступ).

6. Интеграция с существующей инфраструктурой:

- Если сеть построена на продуктах Microsoft (Active Directory, Exchange, SharePoint), то выбор Windows Server логичен.

- В гетерогенной среде (смесь Windows, macOS, Linux) Linux может быть более нейтральным и гибким решением для базовых сервисов.

35. Требования, предъявляемые к сетям: производительность, надежность и безопасность.

1. Производительность (Performance) – способность сети передавать данные с приемлемой скоростью и минимальными задержками.

Ключевые метрики:

- Пропускная способность (Throughput): Фактический объем данных, переданных через сеть или канал за единицу времени (например, Мбит/с). Отличается от теоретической полосы пропускания (Bandwidth).

- Задержка (Latency): Время, необходимое для передачи пакета от источника к получателю. Критична для голосовой связи (VoIP), онлайн-игр, транзакционных систем.

- Джиттер (Jitter): Изменение задержки во времени. Высокий джиттер губителен для потокового аудио и видео.

- Коэффициент использования: Процент использования пропускной способности канала.

Факторы влияния: Пропускная способность каналов, производительность активного оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов), загруженность сети (коллизии, перегрузки), алгоритмы управления потоком и перегрузками.

2. Надежность (Reliability) – способность сети выполнять свои функции без сбоев в течение длительного времени, а также восстанавливать работоспособность после отказа.

Аспекты надежности:

- Отказоустойчивость (Fault Tolerance): Способность сети продолжать работу при отказе отдельных компонентов (кабеля, сетевой карты, коммутатора). Достигается дублированием (резервированием) каналов и устройств (избыточные связи, протокол STP, агрегация каналов LACP).

- Доступность (Availability): Процент времени, в течение которого сеть работоспособна (измеряется в «девятках», напр., 99.999% — около 5 минут простоя в год). Зависит от MTBF (среднего времени наработки на отказ) и MTTR (среднего времени восстановления).

- Бесперебойность: Отсутствие потерь данных и сессий при передаче.

Факторы влияния: Качество оборудования и кабелей, грамотное проектирование (устранение единых точек отказа), наличие систем резервного копирования и планов восстановления.

3. Безопасность (Security) – комплекс мер, направленных на защиту сетевых ресурсов, данных и инфраструктуры от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения или уничтожения.

Основные цели (триада CIA):

- Конфиденциальность (Confidentiality): Обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям. Инструменты: шифрование (SSL/TLS, IPsec, VPN), контроль доступа.

- Целостность (Integrity): Гарантия точности и полноты данных, защита от несанкционированного изменения. Инструменты: хэш-функции (SHA, MD5), цифровые подписи, контрольные суммы.

- Доступность (Availability): Обеспечение доступа к информации и ресурсам авторизованным пользователям, когда это необходимо. Инструменты: защита от DoS/DDoS-атак, резервирование, планирование емкости.

Меры обеспечения: Аутентификация и авторизация пользователей, межсетевые экраны (брандмауэры), системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), антивирусное ПО, политики безопасности, регулярное обновление ПО, аудит и мониторинг.